《三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案（2024年修编）》

三一汽车制造有限公司于2020年11月20日签署发布了《三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案（修订）》，12月14日完成了突发环境事件应急预案备案工作，备案编号：430121-2020-070-L。

2022年8月，公司星沙厂区18#厂房三一汽车自主可控智能装备产业链重点攻关工程建成投产，12月公司泵送新城厂区1#、2#厂房建设完成。星沙厂区原3#、5#、10#、12#、21#、22#、23#、25#厂房内原有生产线均已搬迁。至今已基本形成星沙与泵送新城两处生产厂区，原有环境应急组织体系及人员安排已不能满足公司生产现状要求，据此公司对已备案的原突发环境事件应急预案进行了修编，编制完成了《三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案（2024年修编）》，现予公示。

公司应急处置方案详见附件

三一汽车制造有限公司

2024年2月2日

附件1：星沙厂区应急处置方案

表1   火灾伴生/次生环境污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：火灾伴生/次生污染物（一氧化碳、挥发性有机物、消防废水等） 风险单元：1#、2#、18#厂房、化学品仓库、乙炔库 风险特征：易燃物料泄漏遇火、员工带入火种等引发火灾事故。伴生/次生污染物通过大气扩散污染周边环境空气，消防废水可能以地表漫流等形式进入厂区雨水系统。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动Ⅰ级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 长沙经开区环境应急指挥部办公室：0731-84020176 长沙县环境委员会办公室：0731-86865963 长沙经济技术开发区消防救援大队：0731-84878548 |
| 应急物资 | 隔离警示带、警示牌、沙袋、无纺布、污水提升泵、充气式堵水气囊、排水井保护垫等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，对周边可能受影响区域进行疏散隔离。 长沙县星沙街道雷家冲社区：0731-86801246 长沙县星沙街道办事处：0731-84010343 长沙玮希实验学校：0731-82758900 长沙县实验中学：0731-84018177 |
| 应急处置措施 | ①火灾区域按程序进行应急停产； ②现场处置人员做好相关防护措施，协助消防灭火； ③利用堵水气囊对火灾事发区域近端雨水主管进行封堵，关闭或封堵厂区雨水排口，将雨水沟内消防废物引入（必要时采用污水提升泵提升）至污水处理站，防止消防废水进入外环境。 ④通知星沙污水处理厂，做好应急准备工作。 |
| 应急监测 | 大气监测 - 监测因子：VOCs、CO - 监测布点：以事发地为中心，在上风向设置对照点，在下风向及环境风险受体处布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 （3）监测频次：事故发生后尽快进行监测，事故发生内每2小时取样进行监测，待事故处置结束后4小时、10小时、24小时各监测一次。应急指挥部对监测频次做出具体要求时，监测频次应按应急指挥部要求执行。 水环境监测 （1）监测因子：pH、石油类、COD、氟化物、TOC； （2）监测布点：厂区雨水排口（3处）、杨家湾撇洪渠团结桥溢流坎（必要时）、杨家湾撇洪渠下穿双杨路处（必要时），详见表4.3-1及附图； （3）监测频次：应急期间2h/次，初期监测频次可适当加密 |

表2   油料泄漏污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：柴油、液压油、导轨油、黄油 风险单元：油库、宽温液压油库、线边油料存放区 风险特征：罐内液位计失灵、阀门破损等，导致卸油时油料泄漏会形成地面漫流，可能对周边土壤、地下水产生污染；罐体及输送管道破损时，泄漏油料以下渗的形式污染土壤及地下水；线边油料桶破损或倾倒导致油料泄漏在车间内漫流； |
| --- | --- |
| 应急程序 | 油库、宽温液压油库及输送管道泄漏启动ⅠI级响应程序； 线边油料区油品泄漏启动ⅠII级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 隔离警示带、警示牌、沙袋、消防沙、防爆吸污泵、溢漏围堤、排水井保护垫等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散隔离。 |
| 应急处置措施 | 卸油泄漏 ①关闭卸油泵，停止卸油作业，杜绝一切火源； ②在卸油区外围设置防溢漏围堤，在邻近雨水井上方沟敷设排水井保护垫，必要时利用堵水气囊对泄漏区域近端雨水主管进行封堵。少量泄漏时用消防沙、吸油毡对泄漏油料进行吸附；大量泄漏时关闭厂区雨水排口阀门，在邻近位置用沙袋、无纺布等修筑临时暂存池，采用防爆吸污泵将泄漏油料泵入暂存池内。 ③应急处置产生的含油废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置； 油罐或输送管道泄漏 ①建立隔离区，杜绝一切火源； ②输送管道泄漏时关闭上游输送泵（阀），停止油品输送，并对泄漏部位进行封堵；储罐泄漏时对泄漏点进行封堵，必要时组织专业人员进行倒罐处理，防止进一步泄漏； ③对已泄漏油品用吸油毡、消防沙等应急物资进行收集和清理，对被污染砂土进行清除，并将其按危险废物进行暂存，应急解除后交给有危废处理资质的单位处置； 线边油料区油品泄漏 ①建立隔离区，杜绝一切火源； ②对倾倒油桶进行扶正，对破损的油桶进行封堵，必要时倒桶，防止进一步泄漏； ③对已泄漏油品用吸油毡、消防沙等应急物资进行收集和清理，应急处置产生的含油废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置。 |
| 应急监测 | 泄漏油料进入雨水系统时进行水环境应急监测 （1）监测因子：石油类 （2）监测点位与频次：厂区雨水排口、杨家湾撇洪渠团结桥溢流坎（必要时）、杨家湾撇洪渠下穿双杨路处（必要时），详见表4.3-1及附图； （3）监测频次：应急期间2h/次，初期监测频次可适当加密 |

表3   槽液泄漏污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：硅烷化处理线槽液（脱脂槽液、防锈槽液、硅烷化槽液） 风险单元：星沙厂区18#厂房 风险特征：池体破损导致槽液泄漏时，一般可通过处理线周边的导流沟进行收集；电泳槽液泄漏时有少量可挥发性有机物因液面蒸发进入周边环境空气。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动ⅠI级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 封堵材料、防腐型潜污泵、中和剂等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散隔离。 |
| 应急处置措施 | ①对发生槽液泄漏的处理线按程序进行应急停产； ②对泄漏部位进行封堵，必要时进行换槽处理； ③将导流沟收集的泄漏槽液引入（必要时采用污水提升泵提升）至污水处理站配套应急池或调节池。 ④通知18#污水处理站负责人，做好应急准备。 |
| 应急监测 | 槽液泄漏一般无需进行大气环境应急监测，水环境应急监测如下： - 监测因子：pH、石油类、COD、总有机碳 （2）监测点位：18#污水处理站排口、12#污水处理站排口（必要时） （3）监测频次：应急期间2h/次，初期监测频次可适当加密。 |

表4   天然气泄漏污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：天然气 风险单元：天然气输送管道 风险特征：管道、阀门、法兰破损或松动可导致泄漏天然气通过大气扩散污染周边环境空气，遇明火易引发火灾事故。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动ⅠI级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 封堵材料、水喷雾器等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散隔离。 |
| 应急处置措施 | ①事故现场工作人员按紧急情况要求，切断泄漏场所内电源，控制一切火源，并配合完成其他相关操作。 ②关停相关生产设置，关闭管道入厂总阀门及事故管段上下的截断阀；采用堵漏工具和材料对泄漏点进行封堵； ②合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），必要时喷水雾稀释； |
| 应急监测 | 影响一般局限于厂区内，无需进行环境应急监测。 |

表5   污水处理站水处理药剂泄漏应急卡

| 事故特征 | 风险物质：硫酸、片碱、液碱等 风险单元：18#污水处理站； 风险特征：水处理药剂储存容器发生破损、倾倒等导致液态药剂地面漫流，固态洒落在地面。18#污水处理站硫酸储罐发生泄漏时，泄漏硫酸一般会被配套的围堰进行收集，不会形成地面漫流，但少量会因液池蒸发产生少量的硫酸雾。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 硫酸储罐硫酸泄漏启动ⅠI级响应程序； 其他水处理药剂泄漏启动ⅠII级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防毒面具、防护服、防护靴、防护手套、硫酸、片碱、氢氧化钙、封堵材料、防溢漏围堤、应急桶、防腐泵等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散撤离。 |
| 应急处置措施 | 硫酸储罐泄漏 ①对泄漏点用封堵材料进行封堵，必要时进行倒罐处理； ②对围堰收集的硫酸采用防腐型泵转入应急桶； ③对周边溅污区域投氢氧化钙加以中和，应急处置产生废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置； 其余水处理药剂泄漏 ①对破损包装容器用封堵材料进行封堵，必要时进行倒桶处理，对倾倒容器扶正； ②少量泄漏时根据泄漏药剂的pH值，投加酸或酸进行中和；大量泄漏时在溢流区外围设置防溢漏围堤进行收集，并用防腐型泵转入应急桶； ③应急处置产生废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置； |
| 应急监测 | 影响一般局限于厂区内，一般无需开展环境应急监测。 |

表6  乙炔泄漏污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：乙炔 风险单元：乙炔库 风险特征：乙炔气瓶破损，阀门松动，关闭不严等可致乙炔泄漏，通过大气扩散污染周边空气，遇明火易引发火灾事故。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动ⅠII级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防毒面具、防护手套、堵漏材料等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散隔离。 |
| 应急处置措施 | ①杜绝一切火源 ②确保安全的前提下进行堵漏，尽可能切断泄漏源。 ③加强泄漏区域的局部通风。 |
| 应急监测 | 影响一般局限于乙炔泄漏点周边极小范围内，无需开展环境应急监测。 |

表7   油漆类化学品泄漏应急卡

| 事故特征 | 风险物质：面漆、稀释剂、固化剂等 风险源：化工库、线边油漆库 风险特征：化工库、线边油漆库内容器破损或倾倒，泄漏化学品可通过导流沟、集液池进行收集，部分可挥性物质通过液池蒸发挥发至空气中。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动III级响应程序 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防化手套、消防沙、防化靴、封堵材料、吸污毡、防毒面具、应急桶、防腐泵、收集铲等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，禁止无关人员进入，必要时进行疏散撤离。 |
| 应急处置措施 | ①现场断绝一切火源。 ②对破损容器进行封堵，对倾倒容器进行扶正； ③采用防腐泵将集液池收集的泄漏物料转入应急桶；采用吸污毡、消防沙污染地面进行清理。应急处置产生废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置。 |
| 应急监测 | 影响一般局限于泄漏点周边极小范围内，无需开展环境应急监测。 |

表8  前处理用化学品泄漏应急卡

| 事故特征 | 风险物质：脱脂剂、硅烷剂等 风险源：硅烷化处理线边物料暂存区 风险特征：线边物料暂存包装容器破损或倾倒，液态化学品泄漏会在厂房内形成地面漫流。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动III级响应程序 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防化手套、消防沙、防化靴、防毒面具、吸污毡、封堵材料、防溢漏围堤、应急桶、防腐泵等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，禁止无关人员进入，必要时进行疏散撤离。 |
| 应急 处置措施 | ①对破损容器进行封堵，对倾倒容器进行扶正。 ②大量泄漏时在泄漏区外围设置防溢漏围堤，采用防腐泵将围堤收集的泄漏物料转入应急桶；少量泄漏时用消防沙、吸油毡对泄漏油料进行履盖吸附。 ③应急处置产生废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置。 |
| 应急监测 | 影响一般局限于泄漏点周边极小范围内，无需开展环境应急监测。 |

表9危废暂存间危废泄漏应急卡

| 事件特征 | 风险物质：危险废物 风险源：危废暂存间 风险特征：暂存容器破损或倾倒，废液泄漏会在危废间内形成地面漫流，固废泄漏时一般洒落在周边。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动III级响应程序 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防护手套、防化靴、封堵材料 、收集铲、应急桶、吸污毡、消防沙等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，禁止无关人员进入。 |
| 应急 处置措施 | ①现场断绝一切火源。 ②对破损容器进行封堵对倾倒容器进行扶正，必要时更换暂存容器； ③采用防腐泵将集液池收集废液转入应急桶，并采用吸污毡、消防沙污染地面进行清理。固废泄漏时采用收集铲对其进行收集。 |
| 应急监测 | 无需进行环境应急监测 |

附件2 ：公司泵送新城厂区突发环境事件应急处置方案

表1  火灾伴生/次生环境污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：火灾伴生/次生污染物（一氧化碳、挥发性有机物、消防废水等） 风险单元：厂房、化学品仓库等 风险特征：易燃物料泄漏遇火、员工带入火种等引发火灾事故。伴生/次生污染物通过大气扩散污染周边环境空气，消防废水可能以地表漫流等形式进入厂区雨水系统。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动Ⅰ级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 长沙经开区环境应急指挥部办公室：0731-84020176 长沙县环境委员会办公室：0731-86865963 长沙经济技术开发区消防救援大队：0731-84878548 |
| 应急物资 | 隔离警示带、警示牌、沙袋、无纺布、污水提升泵、充气式堵水气囊、排水井保护垫等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，对周边可能受影响区域进行疏散隔离。 长沙县星沙黄花社区：0731-86390838 |
| 应急处置措施 | ①火灾区域按程序进行应急停产； ②现场处置人员做好相关防护措施，协助消防灭火； ③利用堵水气囊对火灾事发区域近端雨水主管进行封堵，关闭或封堵厂区雨水排口，将雨水沟内消防废物引入（必要时采用污水提升泵提升）至污水处理站，防止消防废水进入外环境。 ④通知对应厂区经开区城东污水处理厂，做好应急准备工作。 |
| 应急监测 | 大气监测 - 监测因子：VOCs、CO - 监测布点：以事发地为中心，在上风向设置对照点，在下风向及环境风险受体处布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 （3）监测频次：事故发生后尽快进行监测，事故发生内每2小时取样进行监测，待事故处置结束后4小时、10小时、24小时各监测一次。应急指挥部对监测频次做出具体要求时，监测频次应按应急指挥部要求执行。 水环境监测 （1）监测因子：pH、石油类、COD、氟化物、TOC； （2）监测布点：厂区雨水排口（1#、2#）、犁江远大东路市政雨水汇入口（必要时）、犁江下穿人民东路处（必要时），详见表4.3-1及附图； （3）监测频次：应急期间2h/次，初期监测频次可适当加密 |

表2  油料泄漏污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：柴油、液压油、导轨油、黄油 风险单元：油库、油料输送系统、线边油料暂存区 风险特征：罐内液位计失灵、阀门破损等，导致卸油时油料泄漏会形成地面漫流，可能对周边土壤、地下水产生污染；罐体及输送管道破损时，泄漏油料以下渗的形式污染土壤及地下水；线边油料桶破损或倾倒导致油料泄漏在车间内漫流； |
| --- | --- |
| 应急程序 | 油库及输送管道泄漏启动ⅠI级响应程序； 线边油料区油品泄漏启动ⅠII级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 隔离警示带、警示牌、沙袋、消防沙、防爆吸污泵、溢漏围堤、排水井保护垫等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散隔离。 |
| 应急处置措施 | 卸油泄漏 ①关闭卸油泵，停止卸油作业，杜绝一切火源； ②在卸油区外围设置防溢漏围堤，在邻近雨水井上方沟敷设排水井保护垫，必要时利用堵水气囊对泄漏区域近端雨水主管进行封堵。少量泄漏时用消防沙、吸油毡对泄漏油料进行吸附；大量泄漏时在邻近位置用沙袋、无纺布等修筑临时暂存池，采用防爆吸污泵将泄漏油料泵入暂存池内。 ③应急处置产生的含油废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置； 油罐或输送管道泄漏 ①建立隔离区，杜绝一切火源； ②输送管道泄漏时关闭上游输送泵（阀），停止油品输送，并对泄漏部位进行封堵；储罐泄漏时对泄漏点进行封堵，必要时组织专业人员进行倒罐处理，防止进一步泄漏； ③对已泄漏油品用吸油毡、消防沙等应急物资进行收集和清理，对被污染砂土进行清除，并将其按危险废物进行暂存，应急解除后交给有危废处理资质的单位处置； 线边油料区油品泄漏 ①建立隔离区，杜绝一切火源； ②对倾倒油桶进行扶正，对破损的油桶进行封堵，必要时倒桶，防止进一步泄漏； ③对已泄漏油品用吸油毡、消防沙等应急物资进行收集和清理，应急处置产生的含油废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置。 |
| 应急监测 | 泄漏油料进入雨水管网时进行水环境应急监测 （1）监测因子：石油类 （2）监测点位与频次：厂区雨水排口（1#、2#）、犁江远大东路市政雨水汇入口（必要性）、犁江下穿人民东路处（必要时），详见表4.3-1及附图； （3）监测频次：应急期间2h/次，初期监测频次可适当加密 |

表3   槽液泄漏污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：脱脂槽液、硅烷化槽液、阴极电泳槽液 风险单元：2#厂房 风险特征：池体破损导致槽液泄漏时，一般可通过处理线周边的导流沟进行收集；电泳槽液泄漏时有少量可挥发性有机物因液面蒸发进入周边环境空气。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动ⅠI级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 封堵材料、防腐型潜污泵、中和剂等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散隔离。 |
| 应急处置措施 | ①对发生槽液泄漏的处理线按程序进行应急停产； ②对泄漏部位进行封堵，必要时进行换槽处理； ③将导流沟收集的泄漏槽液引入（必要时采用污水提升泵提升）至污水处理站配套应急池或调节池。 ④通知处理线对应污水处理站负责人，做好应急准备。 |
| 应急监测 | 槽液泄漏一般无需进行大气环境应急监测，水环境应急监测如下： - 监测因子：pH、石油类、COD、总有机碳 （2）监测点位：污水处理站排口 （3）监测频次：应急期间2h/次，初期监测频次可适当加密。 |

表4  天然气泄漏污染事件应急卡

| 事故特征 | 风险物质：天然气 风险单元：天然气输送管道 风险特征：管道、阀门、法兰破损或松动可导致泄漏天然气通过大气扩散污染周边环境空气，遇明火易引发火灾事故。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动ⅠI级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 封堵材料、水喷雾器等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散隔离。 |
| 应急处置措施 | ①事故现场工作人员按紧急情况要求，切断泄漏场所内电源，控制一切火源，并配合完成其他相关操作。 ②关停相关生产设置，关闭管道入厂总阀门及事故管段上下的截断阀；采用堵漏工具和材料对泄漏点进行封堵； ②合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），必要时喷水雾稀释； |
| 应急监测 | 影响一般局限于厂区内，一般无需开展环境应急监测。 |

表5   污水处理站水处理药剂泄漏应急卡

| 事故特征 | 风险物质：硫酸、片碱、液碱等 风险单元：污水处理站； 风险特征：水处理药剂储存容器发生破损、倾倒等导致液态药剂地面漫流，固态药剂洒落在地面。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动ⅠII级响应程序。 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防毒面具、防护服、防护靴、防护手套、硫酸、片碱、氢氧化钙、封堵材料、应急桶、防腐泵等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，必要时进行疏散撤离。 |
| 应急处置措施 | ①对破损包装容器用封堵材料进行封堵，必要时进行倒桶处理，对倾倒容器扶正； ②少量泄漏时根据泄漏药剂的pH，投加酸或酸进行中和；大量泄漏时在溢流区外围设置防溢漏围堤进行收集，并用防腐型泵转入应急桶； ③应急处置产生废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置； |
| 应急监测 | 影响一般局限于厂区内，一般无需开展环境应急监测。 |

表6  油漆类化学品泄漏应急卡

| 事故特征 | 风险物质：面漆、稀释剂、固化剂等 风险源：化工库、线边油漆库 风险特征：化工库、线边油漆库内容器破损或倾倒，泄漏化学品可通过导流沟、集液池进行收集，部分可挥性物质通过液池蒸发挥发至空气中。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动III级响应程序 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防化手套、消防沙、防化靴、封堵材料、吸污毡、防毒面具、应急桶、防腐泵、收集铲等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，禁止无关人员进入，必要时进行疏散撤离。 |
| 应急处置措施 | ①现场断绝一切火源。 ②对破损容器进行封堵，对倾倒容器进行扶正； ③采用防腐泵将集液池收集的泄漏物料转入应急桶；采用吸污毡、消防沙污染地面进行清理。应急处置产生废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置。 |
| 应急监测 | 影响一般局限于泄漏点周边极小范围内，无需开展环境应急监测。 |

表7  前处理用化学品泄漏应急卡

| 事故特征 | 风险物质：脱脂剂、硅烷剂等 风险源：硅烷化处理线边物料暂存区 风险特征：线边物料暂存包装容器破损或倾倒，液态化学品泄漏会在厂房内形成地面漫流。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动III级响应程序 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防化手套、消防沙、防化靴、防毒面具、吸污毡、封堵材料、防溢漏围堤、应急桶、防腐泵等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，禁止无关人员进入，必要时进行疏散撤离。 |
| 应急 处置措施 | ①对破损容器进行封堵，对倾倒容器进行扶正。 ②液态化学品大量泄漏时在泄漏区外围设置防溢漏围堤，采用防腐泵将围堤收集的泄漏物料转入应急桶；少量泄漏时用消防沙、吸油毡对泄漏油料进行履盖吸附。 ③应急处置产生废物按危险废物进行暂存，应急解除后交给有资质的单位处置。 |
| 应急监测 | 影响一般局限于泄漏点周边极小范围内，无需开展环境应急监测。 |

表8  危废暂存间危废泄漏应急卡

| 事件特征 | 风险物质：危险废物 风险源：危废暂存间 风险特征：暂存容器破损或倾倒，废液泄漏会在危废间内形成地面漫流，固废泄漏时一般洒落在周边。 |
| --- | --- |
| 应急程序 | 启动III级响应程序 |
| 应急报告 | 由事故发现人上报应急办，报告内容：事故发生的时间、地点、性质、影响范围、前期处理等基本情况。 应急总指挥：刘文龙 18874209452 环境应急办：皮兴焱 13559251805 |
| 应急物资 | 防护手套、防化靴、封堵材料 、收集铲、应急桶、吸污毡、消防沙等 |
| 疏散隔离 | 危险区隔离，禁止无关人员进入。 |
| 应急 处置措施 | ①现场断绝一切火源。 ②对破损容器进行封堵对倾倒容器进行扶正，必要时更换暂存容器； ③废液泄漏时通过危废间内导流沟进入集液池，采用防腐泵将集液池收集废液转入应急桶，并采用吸污毡、消防沙污染地面进行清理。固废泄漏时采用收集铲对其进行收集。 |
| 应急监测 | 无需进行环境应急监测 |